                - DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

                - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GENERALES

LICITACION ABREVIADA 2014LA-000004-DHR

“Suministro, Instalación, Configuración e Implementación de un Sistema de Red Wlan gestionado por medio de un Servicio en la Nube”

La Defensoría  de los Habitantes de la República a través de la Proveeduría Institucional recibirá ofertas  hasta las 10:00 horas del día 18 de setiembre de 2014,  para la adquisición, instalación, configuración e implementación de un sistema de Red Wlan (15 access point AP) con su respectiva licencia de funcionamiento en la Nube por dos años.

I JUSTIFICACION

Que como parte de las metas propuestas para el presente año y en concordancia con la ejecución de proyectos, la Defensoría de los Habitantes  requiere adquirir el sistema de Red Wlan  para implementar una infraestructura de red inalámbrica en la institución, que dé cobertura al edificio central de la institución, incluyendo las Aulas de Capacitación.

II CONSULTAS PARA CARTELES

Las consultas técnicas relacionadas con los objetos contractuales pueden ser formuladas por escrito al Ing. Hugo Escalante, Jefe del Departamento de Informática, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura de ofertas.  Pueden ser remitidas a la dirección de correo electrónico, hescalante@dhr.go.cr  o al teléfono  4000-8550 ó 4000-8551.

III VISITA AL SITIO

Los interesados deberán realizar visita obligatoria al sitio con el fin de que puedan verificar y determinar los puntos idóneos para colocar los dispositivos APs y aprovechar el máximo de cobertura.  Dicha visita se realizará el día  10 de setiembre  de 2014, a las 10:00 a.m., la cual será coordinada por Hugo Escalante, Jefe del Departamento de Informática.  El punto de encuentro es en la Recepción del Edificio Central de la Defensoría, sita Barrio México, 200 mts. Oeste y 75 mts. al sur de la Estación de Bomberos.

IV OBJETO CONTRATACTUAL (ÚNICA LÍNEA)

Suministro, instalación, configuración e implementación de un Sistema de Red Wlan gestionado por medio de un Servicio en la Nube.  Incluye: 15  Access Point AP con su respectiva licencia de funcionamiento por dos años.

Especificaciones técnicas:

- Sistema de Gestión como un servicio en la Nube

- La solución de administración debe ser una suscripción de software como servicio en la nube con una interfaz web, por lo tanto, debe ser una solución sin controlador físico, que permita la gestión desde la nube y también de manera local.  Debe permitir seleccionar cualquiera de los APs como principal, de manera que funcione como  punto central de administración, control y monitoreo de la plataforma inalámbrica como medida de contingencia a la administración en la nube.

- La solución debe suministrar información sobre al menos, el estado y la salud de Redes, APs, puertos, clientes, alertas y logs.

- La solución debe permitir crear reportes, administrar configuraciones y administrar grupos de dispositivos de manera simple.

- La solución debe permitir el análisis de alertas de APs o clientes por medio del nombre, dirección MAC o número de serie.

- La solución debe permitir el aprovisionamiento de APs sin intervención de personal de IT, mediante el envío de dispositivos pre configurados.

- Ante un posible fallo de la plataforma Cloud o de la conexión a Internet, el servicio de red inalámbrico no debe verse interrumpido. De forma automática y sin intervención, la solución inalámbrica debe poder ser gestionada de manera local, permitiendo que se realice cualquier cambio en la configuración, así como mantener las funcionalidades de monitoreo de usuarios y de APs.

- La solución debe garantizar un nivel de servicio de 99.99%.

- Capacidad para que el AP actúe como un L2TP Access Concentrator (LAC) y que englobe en un túnel todo el tráfico de capa 2 desde el AP hasta el L2TP Network Server.

- La solución debe permitir la agregación de más puntos de acceso por medio de la adquisición de licencias adicionales que aumente la capacidad de la solución.

- La agregación de más puntos de acceso debe requerir únicamente la configuración IP de los APs, (ya sea de forma manual o por DHCP),  y estos deben configurarse de manera automática al ser conectados a la red de APs existente.

- La solución debe contar con un mecanismo que automáticamente administre las bandas de radio 2.4GHz y 5GHz, y que el mecanismo optimice el desempeño de los clientes inalámbricos y mitigue las interferencias del RF. Además, el mecanismo debe cumplir con las siguientes funcionalidades:

  - Asegurar que cada AP utiliza el canal óptimo y el poder de transmisión adecuado para el entorno en el cual se encuentra cada AP.

  - Manejo del tráfico prioritario en la red.

  - Balanceo de carga entre canales.

  - Reunir continuamente parámetros de rendimiento de las sesiones de los dispositivos móviles y utilizar esta información para asociar al usuario de forma inteligente al AP más cercano y de mejor cobertura.

  - Capacidad de realizar Band Steering.

  - Aplicación de controles de QoS.

  - Capacidad para proveer a todos los clientes un acceso equitativo al medio inalámbrico, sin importar el tipo de cliente, la capacidad, sistema operativo; evitando de esta manera que algunos clientes acaparen los recursos a expensas de otros clientes.

  - Debe tener capacidad de detección automática de aplicaciones, de manera que distingue entre voz, video y datos, para asignación apropiada de mecanismos de QoS.

- Capacidad para mantener de manera aislada un SSID para visitantes, de manera que esta no tenga comunicación alguna con las demás redes inalámbricas de la solución.

- Los Access Points deben tener la posibilidad de trabajar en un entorno sin controlador, pero además, deben permitir la conversión a APs capaces de ser administrados por un controlador físico.

- Dispositivos  Access Point – AP: Cantidad requerida: 15

- Los APs deben soportar autenticación utilizando pre-shared keys ó 802.1x, la cual utilice autorización WPA2 y la utilización de un servidor RADIUS externo o interno.

- Cada AP debe ser capaz de mantener una instancia de servidor RADIUS, de manera que pueda mantener una base de datos de al menos 256 usuarios. El administrador de la plataforma debe poder cargar certificados y terminar EAP-PEAP, EAP-TTLS y LEAP.

- La solución debe ofrecer autenticación por medio de portal cautivo para la red de visitas. Debe poder seleccionarse entre las siguientes opciones:

- Un portal cautivo interno del Virtual Controller con autenticación por medio de credenciales.

- Un portal cautivo interno del Virtual Controller sin autenticación.

- Utilizar un portal cautivo externo.

  - La autenticación de usuarios para portal cautivo podrá realizarse por medio de la consulta a la base de datos interna de la solución inalámbrica, o bien, consultando a un servidor externo tipo RADIUS o LDAP.

- Debe soportar estándares como WEP, TKIP y AES como métodos de encriptación para el tráfico inalámbrico.

- La solución debe poder integrarse con una interfaz XML API para el envío de comandos XML desde un servidor externo hacia el AP. Los comandos pueden ser usados para agregar, borrar, autenticar o colocar en lista negra a un usuario o cliente.

- La solución debe poder integrarse con un servidor NTP.

Firewall Integrado

- La solución debe contar con un firewall integrado que inspeccione tráfico de sesiones de usuario y permita o deniegue el tráfico antes de que atraviese la red.

- El firewall integrado permite la creación de políticas y previene que los usuarios no autorizados accedan la red.

- La solución debe permitir la configuración de políticas de firewall para el tráfico entrante desde los puertos de Uplink de los APs.

- El firewall integrado debe poder aplicar controles de ancho de banda diferentes para cada SSID configurado.

- Deben poder crearse políticas basado en: Red, aplicación, categoría de aplicaciones, categoría web o reputación web.

- Debe permitir la creación de reglas de los siguientes tipos:

  - Control de acceso.

  - Asignación de VLANS.

  - Portal cautivo.

  - CALEA.

  - Control de ancho de banda.

- Debe poder registrar un evento al aplicar una regla de firewall, así como la agregación de un usuario a lista negra y la aplicación de calidad de servicio.

Separación de Tráfico

- La plataforma debe soportar la creación de al menos 6 SSID’s por Virtual Controller, brindando la facilidad de mantener separado el tráfico entre los SSIDs, basados en roles o tipos de tráfico.

- El tráfico de voz y video puede ser asignado a un SSID específico y puede dársele prioridad. La solución debe ofrecer la opción para crear por medio de wizard, un SSID especial para red de voz y que de manera automática se establezca el ALG apropiado y se le asigne el parámetro más alto de QoS.

Wireless Intrusion Protection.

- La solución debe incluir un sistema de protección de intrusos inalámbricos que salvaguarde la red de rogue APs y clientes no autorizados, así como otros dispositivos que puedan perjudicar la operación normal de la red.

- El sistema de Protección de Intrusos debe tener la capacidad de generar registros acerca de APs y clientes no autorizados.

- Se debe tener la posibilidad para deshabilitar la opción de que se agreguen más APs y que estos se unan automáticamente a la plataforma inalámbrica, de manera que solamente APs específicos están autorizados a formar parte de la solución.

Content Filtering

- La solución ofertada debe poder ser integrada con OpenDNS para implementar filtrado de contenido, misspelling correction y protección contra phising.

- EL filtrado de contenido debe permitir la creación de políticas de acceso a Internet que permitan o denieguen el acceso a páginas web, basado en categorías o ratings de seguridad.

- Los APs deben tener la capacidad de almacenar respuestas de los servidores de OpenDNS. Cuando un usuario solicita acceso a internet, el AP revisa primero su caché en busca de registros previos antes de hacer la consulta a OpenDNS.

Operating System (OS) Fingerprinting

- La solución debe poseer características que le permitan reconocer  cuál sistema operativo está ejecutando el dispositivo del usuario final.

AirWave Management

- La solución debe ser capaz de ser manipulada desde una consola externa, que permita aplicar la configuración, administración y monitoreo desde un punto centralizado, en caso de crecimiento en cuanto a sedes o ubicaciones geográficas.

- Los puntos de acceso deben manejar al menos los estándares:

  - IEEE 802.11b.

  - IEEE 802.11g.

  - IEEE 802.11a.

  - IEEE 802.11n.

- Deben de tener antenas internas integradas y omnidireccionales. Para la frecuencia de 2.4 GHz deben tener una ganancia mínima de 3.5 dBi y para la frecuencia de 5 GHz deben tener una ganancia mínima de 4.5 dBi.

- Capacidad de soportar dual-radio para los estándares IEEE 802.11 a, b, g, n. Se debe tener en consideración que ante un ambiente mixto de clientes, es decir, clientes con radio a/b/g y clientes con radio n, el uso de un estándar de radio no afecte el rendimiento del otro.

- Capacidad de soportar dual-radio para los estándares IEEE 802.11 a, b, g, n. Se debe tener en consideración que ante un ambiente mixto de clientes, es decir, clientes con radio a/b/g y clientes con radio n, el uso de un estándar de radio no afecte el rendimiento del otro.

- Debido a la gran densidad de espectro que posee la banda de 5GHz, la solución debe permitir que ante la aparición de un dispositivo con interfaces duales asocie al cliente a la banda de 5GHz y libere el espectro de 2.4GHz.

- El punto de acceso debe de contar con al menos 2 antenas integradas, y con capacidad de operar en las dos bandas (2.4GHz y 5GHz).

- Debe contar con la funcionalidad de Power over Ethernet (PoE) 802.3af.

- Los APs deben de ser capaces de incrementar su potencia de transmisión en incrementos de 0.5dbm

- Los APs deben de soportar las siguientes bandas de frecuencia (Aplican según el país o región)

- 2.400 - 2.4835 GHz

- 5.150 - 5.250 GHz

- 5.250 - 5.350 GHz

- 5.470 - 5.725 GHz

- 5.725 - 5.850 GHz

- El equipo debe contar con un puerto de consola Header.

- El equipo debe soportar tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output).

- Cada AP debe incluir un kit de montaje para pared o cielos falsos.

- Los equipos deben estar en capacidad de realizar un Mesh, de manera tal que si un AP no cuenta con conexión cableada con la red, éste se pueda establecer con los demás APs y brindar el servicio a los usuarios.

- Los equipos deben soportar los siguientes tipos de modulación:

- 802.11b: BPSK, QPSK, CCK

- 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

- La solución debe brindar un poder de transmisión para 2.4-GHz band de +21 dBm (18 dBm por chain) y para  5-GHz de +21 dBm (18 dBm por chain)

- Los equipos deben soportar las  siguientes tasa de asociación (Mbps):

      - 802.11b: 1, 2, 5.5, 11

      - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

      - 802.11n: MCS0 to MCS15 (6.5 Mbps to 300 Mbps)

  - 802.11n high-throughput (HT) soporta: HT 20/40

  - 802.11n packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU

- La solución debe cumplir con las siguientes certificaciones:

  - CB Scheme Safety, cTUVus

  - Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n

- Consideraciones importantes

- Los oferentes deben incluir en su oferta, la instalación de los accesos a la red que consideren necesarios, para aquellos puntos donde no hubiera.

- Los oferentes deben incluir en su oferta un inyector POE para cada uno de los APs, con el fin de llevar alimentación eléctrica a los APs desde el switch (el switch no es POE)

V. CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES:

- SOPORTE Y CAPACITACION

El oferente debe incluir en su oferta un plan de capacitación para 4 personas de la Defensoría, en la administración de la solución propuesta.

- Se deben aportar las fichas técnicas de la solución completa ofertada.

- Garantía:

Se deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses para los APs.

Los oferentes deben indicar detalladamente en que consiste la garantía de fábrica e indicar las condiciones principales de esa garantía asegurando a la Administración que se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Se deberá especificar el procedimiento de reclamo de garantía y el tiempo de respuesta el cual no deberá exceder las 48 horas posteriores al reporte.

La garantía contra defectos de fabricación, componentes y repuestos rige a partir de la fecha de recepción del objeto contractual a entera satisfacción por parte de la Defensoría.

El oferente deberá garantizar en su oferta, el suministro de repuestos genuinos, remplazo de piezas defectuosas o del equipo completo, además de la existencia en Costa Rica de un centro de Mantenimiento y Asistencia Técnica. Para este propósito se deberá indicar la ubicación, números telefónicos, correo electrónico, nombre (en caso de que sea otro taller)  de los centros de mantenimiento a los cuales la Defensoría pueda recurrir en forma inmediata para consultas durante la vida útil de los equipos.

El contratista deberá entregar objetos actualizados. La última actualización se entenderá, entre otras cosas, como que el bien esté en línea de producción al momento de la entrega, o como la última versión del fabricante, cuando el objeto admita actualizaciones de esa naturaleza y ésta haya sido conocida en el mercado al menos un mes antes de la entrega de la orden de inicio. Para estos efectos, la Defensoría de los Habitantes podrá pedir al contratista que respalde el ofrecimiento con certificación emitida directamente por el fabricante. Todo según lo establecido en el artículo No. 197 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Se ha de considerar que las características técnicas indicadas son como mínimo requeridos por la Administración, pudiendo los oferentes indicar en sus ofertas mejores o mayores características de las indicadas.

###### VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Para efectos de la obtención de los puntajes, se utilizarán únicamente dos posiciones decimales, sin redondeo al momento de realizar los cálculos en cada uno de los puntos o apartados a evaluar.

La adjudicación se hará a favor de la oferta que obtenga el mayor puntaje entre todas las elegibles.

En caso de empate la oferta favorecida con la adjudicación será la que  ofrezca el mayor plazo de garantía. Sí persiste el empate se adjudicará a la oferta que ofrezca el menor plazo de entrega. De persistir el empate se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora mediante sorteo.  De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación.

Una vez determinado por la Defensoría de los Habitantes que las ofertas cumplen con los aspectos legales, técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación:

Precio 100%

El precio será evaluado por un total de 100 puntos la asignación de puntaje en este aspecto se considerará la fórmula siguiente:

PP=		(Pmin/Pof)*100

Dónde:

PP	= 	Puntaje obtenido por precio para la oferta analizada.

Pof	=	Precio de la oferta que se analiza.

Pmin	=	Precio de la oferta menor.

ADJUDICACIÓN

La Defensoría de los Habitantes se reserva para su aplicación al momento de la adjudicación las facultades contenidas en los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 del Reglamento General de la Contratación Administrativa.

El acto de adjudicación o el que declare infructuoso o desierto de este concurso se emitirá dentro de los 18 días hábiles siguientes a la fecha de apertura de ofertas, una vez que haya cumplido el procedimiento que al efecto señala el Reglamento General de la Contratación Administrativa.

- La Defensoría de los Habitantes se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la presente licitación por razones de disponibilidad presupuestaria.

VII. CONDICIONES GENERALES

1. Oferta: La oferta debe ser presentada en idioma español tanto la oferta principal  como sus anexos en papel corriente. Toda la documentación deberá ser entregada en sobre cerrado en el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales  de la Defensoría de los Habitantes; sita Barrio México de los Bomberos 200 metros oeste y 75 metros sur, antes de la hora y fecha  señalados como plazo máximo para la recepción de ofertas, consignando en el sobre la siguiente leyenda:

                - Señores

                - Defensoría de los Habitantes de la República

                - Departamento de Proveeduría

                - Licitación Abreviada 2014LA-000004-DHR

“Suministro, Instalación, Configuración e Implementación de un Sistema de 			Red Wlan”

Vencimiento: 10:00 horas del día  18 de setiembre de 2014

2. La oferta debe ser acompañada de una fotocopia de la cédula de identidad de la persona que lo suscribe.

    - 3. La oferta debe venir firmada por la persona legalmente facultada para ello. Se debe indicar el nombre y apellidos del oferente o de quien la suscriba en representación, número de cédula de identidad o residencia, teléfono, fax y la dirección para recibir notificaciones.

  - 4. Forman parte de la oferta, el original y los documentos que la acompañen. Una vez depositada en el Departamento de Proveeduría no podrá ser retirada, entendiéndose que la misma pertenece a la Defensoría de los Habitantes.

  - 5. La oferta debe hacerse con indicación de precios firmes. Los precios cotizados deberán presentarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencia, prevalecerá aquella cantidad indicada en letras.

  - 6. El plazo de vigencia de la oferta será de treinta días hábiles (30 días hábiles) contados a partir de la fecha  indicada para la apertura de las ofertas. A falta de indicación expresa en la oferta del término de vigencia se entenderá que la misma por su sola presentación se mantendrá vigente por el plazo mínimo aquí exigido, conforme con lo dispuesto por el artículo  67  del Reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa.

  - 7. Todo oferente debe acompañar su oferta de:

- Declaración Jurada de que el proponente se encuentra al día en las obligaciones relativas al régimen de impuestos nacionales, según lo establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

- Declaración jurada de no encontrarse en ningún  caso de imposibilidad para contratar con la Administración, de acuerdo a lo que prevé el artículo  19 inciso a) y artículo 65  del Reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa.

- Declaración jurada de que no se encuentra sancionado ni inhabilitado para participar en procedimientos de contratación administrativa de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa.

    - 8. El oferente está obligado a detallar en forma clara y precisa los extremos a que se obliga con su oferta.

9. El oferente será el responsable de brindar en su oferta la información suficiente requerida para su evaluación.

10. El oferente debe presentar una copia fiel a la oferta original.

11. Cuando el oferente fuere una persona jurídica costarricense deberá presentar una certificación pública sobre la naturaleza y propiedad de las acciones o cuotas. Si estas pertenecieren a otra sociedad deberá igualmente certificarse la naturaleza de las cuotas o acciones.

Las certificaciones deberán ser emitidas:

- En cuanto a la naturaleza de las acciones o cuotas, por el Registro Público o por un notario público con vista en los libros del Registro Público.

- En cuanto a la propiedad de las acciones o cuotas por un notario público o contador público autorizado con vista en los libros de la sociedad. Si se tratase de una sociedad inscrita dentro del año anterior a la presentación de la oferta o que hubiere sido modificada dentro de este plazo la certificación podrá ser extendida en ambos extremos por el Registro Público o por un Notario Público con vista en los libros del Registro Público.

En caso de que la certificación se hubiese presentado en diligencia anterior y que aún esté vigente, bastará que se declare en la oferta que la misma permanece invariable para que se acepte como válida.

12. Todo interesado en participar en el presente procedimiento de contratación debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, conforme así lo establece la modificación del artículo 74 de la Ley  número 17 (Ley Orgánica de la Caja Costarricense del  Seguro Social)  comprendida en el artículo 85 de la Ley número 7983 (Ley de Protección al Trabajador) que literalmente  señala:

¨ Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución conforme a la ley.

Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda y al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31  y 51 de esta ley.(…)

3.-Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades  privadas que administren o dispongan, por cualquier título de fondos públicos.

Para los efectos de esta disposición, el Departamento de Proveeduría  recurrirá a la información suministrada por la Caja Costarricense del Seguro social, en el sistema denominado “Sistema para verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social “

13. El oferente deberá estar al día en el pago de sus obligaciones ante FODESAF.

14. El oferente deberá estar al día con el pago de los impuestos de las sociedades de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 9024.

15. Garantía de Cumplimiento: El contratista deberá presentar una garantía de cumplimiento equivalente a un 5% del monto total adjudicado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación.  El comprobante de depósito deberá entregarse en el Departamento Financiero, donde se extenderá al adjudicatario un recibo por el documento de garantía presentado.

La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones establecidas en los artículos 40,41, 42, 43 y 44 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

La garantía que se presente en dinero efectivo (colones) tendrá que depositarse a nombre de la Defensoría de los Habitantes de la República en la cuenta en colones No. 214153-9 Fondo General Defensoría de los Habitantes de la República, del Banco Nacional de Costa Rica.

Cuando la garantía sea en dinero en efectivo (dólares), se deberá depositar a nombre de la “DEFENSORÍA”, en la Cuenta 606308 – 5  dólares, Banco Nacional de Costa Rica.

NO SE ACEPTAN CHEQUES QUE NO SEAN CERTIFICADOS DE GERENCIA.

La vigencia de la garantía de cumplimiento no podrá ser inferior a tres meses adicionales  a la fecha definitiva de recepción del objeto contractual.

16. Formalización del contrato

La Defensoría de los Habitantes y el adjudicatario suscribirán un contrato por la prestación de los servicios.   Dicho contrato es únicamente civil y por tanto no se crea relación laboral alguna entre la Defensoría y el personal asignado para la elaboración de los trabajos.

El adjudicatario deberá aportar el 50% de los timbres.

El incumplimiento de los términos del contrato u otras causas calificadas a juicio de la Administración, podrán dar a lugar a la rescisión del mismo en cualquier momento, sin que por ello la institución deba indemnizar al contratista.

El contrato se iniciará previo refrendo interno del mismo y contra orden de inicio que girará el Departamento de Informática.

17. Forma de pago:

El pago se realizará por medio de  transferencia electrónica para lo cual se debe presentar por única vez una certificación de la entidad financiera en donde se hará el pago, conteniendo el nombre del banco, número de cédula (física o jurídica según corresponda) y el número de la cuenta cliente (consta de 17 dígitos).  Será 10 días hábiles posteriores a la recepción del bien a entera satisfacción de la Defensoría de los Habitantes, previa presentación de la factura de la empresa.

17.1 Cesión de derechos de pago:

La cesión de pago aceptada por la Administración, no exonera al contratista de sus obligaciones y tampoco convierte al cesionario en parte contractual.  El cesionario del crédito asume por completo el riesgo por el no pago de la obligación por parte de la Administración, originado por la falta de cumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo pactado.  Se procederá de acuerdo con el artículo  36 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

18. Cláusula penal y multas:

En caso de que existiera atraso en la entrega del objeto contractual de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, el adjudicatario deberá pagar a la DEFENSORIA por concepto de cláusula penal la suma del 1% del valor adjudicado por cada día hábil de atraso.  Igualmente si existiere una defectuosa ejecución del objeto contratado, el adjudicatario deberá pagar a la DEFENSORIA por concepto de multa la suma del 1% del valor adjudicado por cada día natural en que persista esta condición.  En ambos casos el máximo será el 25% del valor del contrato.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento de Contratación Administrativa y demás legislación aplicable.

19. Cláusula arbitral:

De conformidad con la Ley 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social y previa autorización expresa del jerarca de la Defensoría, las controversias de naturaleza patrimonial y que no impliquen la renuncia de potestades de imperio y deberes públicos, en los términos del artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, y que se deriven de la presente contratación o cartel, podrán ser sometidas a un arbitraje de derecho.

20. Límites de cesión del contrato:

Para efectos de cesión de los derechos y obligaciones del adjudicatario, se procederá de conformidad con el artículo No.36 de la Ley de Contratación Administrativa.

21. Plazo de entrega:

Los oferentes deberán indicar el plazo de entrega  del objeto contractual, el cual empezará a contar a partir de la orden de inicio que girará el Jefe del Departamento de Informática, Hugo Escalante.

22. Timbres:

El oferente debe presentar con la oferta un timbre de ¢200,00 (doscientos colones  exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (ley 7105 del 31 de octubre de 1988, Ley Orgánica del Colegio indicado, publicada en la Gaceta No.226 del 28 de noviembre de 1988) y un timbre de la Ciudad de las Niñas.

Los oferentes deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en la Ley General de la Contratación Administrativa y su Reglamento y leyes conexas.

San José, 02 de setiembre de 2014

Lic. Ronald Retana Pérez				Roxana Hernández Cavallini, Jefe

Director Administrativo                                              Depto. de Proveeduría y Servicios Generales